УДК 624.138.9

А.В. ЗАХАРОВ, А.Б. ПОНОМАРЕВ

ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ФУНДАМЕНТОВ

Приведены результаты исследования работы различных типов энергетических фундаментов, зависимости получаемой тепловой энергии от основных характеристик фундаментов и геологических условий.

Ключевые слова: геотермальная энергия грунта, тепловая энергия грунта, энергетический фундамент.

Одним из направлений повышения эффективности энергопотребления при отоплении зданий является использование возобновляемых (альтернативных) источников. В развитых странах значительную долю потребляемой энергии на отопления составляет тепловая энергия грунта.

Несмотря на продолжительность исследований данного вопроса, базирующиеся на них технологии сравнительно молоды. В настоящее время данные технологии широко применяют во многих странах, таких как: Канада, Австралия, США, большинство европейских стран.

Энергетические геотермальные системы, наряду с важным экологическим аспектом, имеют большой ряд преимуществ:

- позволяют снизить расход электроэнергии на 50-70% для отопления зданий;

- возможность использование фундаментов здания, необходимых с конструкционной точки зрения, в качестве грунтовых теплообменников.

- имеют меньшие текущие расходы в процессе эксплуатации;

В России технологии, использующие геотермальную энергию, на сегодняшний день применяются крайне редко. Учитывая положительные стороны данной технологии и государственную политику в области энергосбережения вопрос об исследовании тепловой энергии грунта при устройстве фундаментов и подземных сооружений по нашему мнению является актуальным.

Целью проводимых нами исследований является изучение взаимодействия энергетических фундаментов с грунтовым массивом и разработка методики по их проектированию на примере г. Перми.

Система отопления с использование тепловой энергии грунта состоит из трех основных частей: системы трубопроводов, погруженных в грунтовый массив или контактирующих с грунтом (первичный контур); системы трубопроводов предназначенных для отопления или кондиционирования (вторичный контур); и теплового насоса, объединяющего эти системы трубопроводов [1, 2].

Первичный контур служит для получения тепловой энергии грунта и располагается в теле энергетических фундаментов. В качестве энергетических фундаментов могут использоваться сваи, фундаментные плиты, «стена в грунте», диафрагмы, анкера, стены подземных этажей и другие конструкции, контактирующие с грунтом.

Преимущество энергетических фундаментов заключается в том, что данные конструкции (сваи, фундаментные плиты, и т.д.) необходимы исходя из условий конструкционной безопасности (обеспечения несущей способности и деформативности), соответственно, нет потребности в возведении их дополнительно. Поэтому они являются конструкциями двойного назначения, играя роль несущих элементов и роль грунтовых теплообменников.

Вторичным контуром является замкнутая система отопления в стенах и перекрытиях здания. Функции теплового насоса заключаются в том, чтобы повысить температуру теплоносителя из первичного контура до необходимой.

Как известно, грунт – это многофазная система со сложным механизмом теплопередачи, который включает в себя [1]: проводимость, конвективную передачу (конвекцию), процессы испарения и конденсации (скрытая теплопередача), теплоизлучение, ионный обмен, процессы замерзания – оттаивания.

Если размеры частиц грунта и пор существенно малы по отношению к рассматриваемому объему грунта, то комплексный процесс теплопередачи в грунте можно свести только к проводимости, которая преобладает в случае использования энергетических фундаментов.

Если в рассматриваемом объеме грунта есть внутренний источник тепла (внутреннее теплообразование), то основное уравнение теплопроводности имеет следующий вид:

∂t∂τ=α∇2t+qυpc	(1)

где, α (м2/с) – коэффициент температуропроводности, ∇2t - оператор Лапласа, qυ- мощность внутренних источников теплоты, λ (Вт/м*°С) – теплопроводность, c (Дж/кг*°С) – удельная теплоемкость и ρ (кг/м³) – плотность твердой среды.

Дифференциальные уравнения теплопроводности отображают общий характер процесса и имеет множество решений. Для получения решения конкретной задачи необходимо задание начальных и граничных условий. Из-за математических трудностей аналитические решения этих уравнений возможны только для простых случаев. В настоящее время разработан ряд программных комплексов, позволяющих решать задачи теплопереноса в грунтах, в том числе расчеты энергетических фундаментов.

Для определения распределения температуры в грунтовом массиве, изменения уровня грунтовых вод, физико-механических и теплофизических характеристик грунтового массива выполнены полевые исследования грунтов на специально выбранной экспериментальной площадке.

По результатам проведенных изысканий определено инженерно-геологическое строение площадки. В геологическом отношении экспериментальная площадка сложена четвертичными аллювиально-делювиальными глинистыми грунтами,  в подошве с галькой до 60-70% общей толщиной 11,6 м, перекрытыми толщей насыпных грунтов толщиной 6,0. Коренными породами являются аргиллиты, вскрытые на глубине 17,6 м.

По результатам проведения лабораторных работ получены следующие физико-механические и теплофизические характеристики грунтов сложения экспериментальной площадки:

– ИГЭ-1 Насыпные грунты:=1,91 т/м3, s=2,75 т/м3, d=1,58 т/м3, sb=1,00 т/м3, =0,25 д.ед., =0,33 д.ед., =0,16 д.ед., e=0,73 д. ед., с=1,27 кДж/кг°С, =1,33 Вт/м°С.

– ИГЭ-2 Глина тугопластичная:=1,92 т/м3, s=2,72 т/м3, d=1,53 т/м3, sb=0,98 т/м3, =0,22 д.ед., =0,36 д.ед., =0,17 д.ед., e=0,8 д. ед., Eок=2,46 МПа, с=0,05 МПа,  град, с=1,25 кДж/кг°С, =1,21 Вт/м°С.

– ИГЭ-3 Галечниковый грунт,  заполнитель твердая супесь (гравий и галька до 60-70%): =1,69 т/м3, s=2,63 т/м3, d=1,68 т/м3, sb=1,04 т/м3, =0,007 д.ед., =0,025 д.ед., =0,01 д.ед., с=0,85 кДж/кг°С, =0,41 Вт/м°С.

– ИГЭ-4 Аргиллит сильновыветрелый, сильнотрещиноватый насыщенный водой: =2,27 т/м3, s=2,71 т/м3, d=2,08 т/м3, sb=1,31 т/м3, =0,1 д.ед., =0,34 д.ед., =0,17 д.ед., e=0,31 д. ед., Eок=7,36 МПа, с=0,06 МПа,  град, с=1,07 кДж/кг°С, =0,59 Вт/м°С.

По результатам мониторинга получены диаграммы распределения температуры в грунте по глубине и её сезонные колебания (рис. 1). Колебания температуры в грунтовом массиве начиная с глубины 6,0 м незначительны. Максимальное отклонение от средней температуры не превышает 0,24°. Температура грунтового массива начиная с глубины 6,0 м составляет от 13 до 10°С, постепенно уменьшаясь с глубиной, причем до глубины 12,0 м - 12°С, с 10 м до 16 м - 11°С с глубины 16 м - 10°С.

Рис. 1. График распределения температуры

в грунтовом массиве по глубине

По результатам мониторинга уровня грунтовых вод установлено, что среднегодовой уровень грунтовых вод составляет -2,55 м. Колебания уровня грунтовых вод во времени незначительны.

Для проведения численного моделирования выбран программный комплекс GeoStudio, базовым дифференциальным уравнением, которого является основное уравнение теплопроводности с внутренним источником тепла (1).

Предварительно решались тестовые задачи для трех основных типов подземных конструкций заглубленной части задания контактирующих с грунтом:

- одиночной сваи диаметром 1,2 м, длиной 20,0 м;

- плитного фундамента шириной 24 м, глубина заложения 20 м;

- «стены в грунте» глубиной 20 м.

В качестве начальных условий задавалась температура в каждом узле в начальный период времени. Граничные условия задавались для поверхности грунта и для нижней границы модели. Граничные условия нижней границы заданы постоянной во времени величиной плотности теплового потока. Граничные условия для поверхности задавались путем приложения к ней климатических характеристик г. Перми за 2009 год.

Временные параметры моделирования (количество годовых циклов) принимались исходя из условия установления «нового» температурного режима грунтового массива с учетом отбираемой тепловой энергии.

Дополнительно установлены граничные условия поверхности конструкций, расположенной ниже уровня промерзания грунта, в виде постоянной во времени температуры +1˚С. Тем самым моделировался максимальный отбор тепловой энергии через поверхность контакта конструкций с грунтом.

Для определения минимальных временных параметров проведения численного моделирования для различных типов фундаментов выполнены расчеты и получены величины плотности теплового потока через поверхность контакта грунта с фундаментами за несколько календарных лет. На рисунке 2 приведены значения средней плотности теплового потока за отопительный период.

Рис. 2. График средней плотности теплового потока за время отопительного периода через поверхность контакта грунта со сваей длиной 20 м

На основании решения тестовых задач определены минимальные временные параметры проведения численного моделирования работы различных типов энергетических фундаментов, для одиночной энергетической свай они составили 3 года, плитного фундамента – 7 лет, «стены в грунте» – 5 лет соответственно.

Целью проведения численного моделирования была количественная оценка получаемой тепловой энергии от энергетических фундаментов различного типа в грунтовых условиях г. Перми. Для этого выявлены основные типы грунтовых оснований, характерных для г. Перми, проведены численные эксперименты, на основе которых получены уравнения регрессии.

Согласно проведенным исследованиям [3] в общем случае инженерно-геологические условия г. Перми можно свести к двум типам. Первый основной тип представлен суглинком тугопластичным и гравийным грунтом с песчаным заполнителем. Второй тип – песок средней крупности, ниже которого залегает гравийный грунт с песчаным заполнителем. Ниже гравийного грунта залегают малосжимаемые полускальные породы верхнепермских отложений.

Экспериментальная площадка относится к первому типу грунтового основания. При выполнении численного эксперимента определялись зависимости средней плотности теплового потока через поверхность контакта заглубленных конструкций здания с грунтом от различных факторов.

Поскольку были определены два основных типа грунтовых условий с конкретными значениями физических и теплофизических характеристиками грунтов, то их влияние на работу энергетических фундаментов учитывался путем проведения численных расчетов и получения зависимости для каждого из этих типов.

Поэтому основными факторами выбраны геометрические параметры и величина заложения подземных конструкции, а именно:

- для одиночной сваи: радиус сваи (r) и глубина заложения острия сваи (d);

- для плитного заглубленного фундамента: ширина фундамента (b) и глубина заложения (d);

- для фундамента по схеме «стены в грунте»: величина заложения (d).

По результатам численного моделирования получены следующие регрессионные зависимости. На основании полученных зависимостей построены номограммы. Пример номограммы приведен на рис. 3.

Рис. 3. Номограмма зависимости плотности теплового потока (q) через поверхность контакта сваи с грунтом от радиуса (r) и глубины заложения острия (d) сваи. 1 тип инженерно-геологических условий

На основе анализа уравнений регрессии, полученных нами, и построенных номограмм можно сделать следующие выводы:

1. Плотность теплового потока (q) через поверхность контакта энергетического фундамента будет зависеть:

- для одиночной сваи от её радиуса (r) и глубины заложения (d). При этом плотность теплового потока уменьшается с увеличением радиуса и длины сваи;

- для заглубленного плитного фундамента зависит от его ширины (b) и глубины заложения (d). При этом плотность теплового потока уменьшается с увеличением ширины и глубины заложения фундамента;

- для фундамента «стена с грунте» от величины глубины заложения (d). При этом плотность теплового потока уменьшается с увеличением величины глубины заложения «стены в грунте»;

2. Величина плотности теплового потока для 2-го типа инженерно-геологических условий выше чем для 1-го типа, для одиночной сваи на 10%, для плитного фундамента и фундамента по схеме «стена в грунте» на 6%..

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аметистов Е.В., Григорьев В.А., Емцев Б.Е. и др. Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент: Справочник / под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоиздат, 1982. – 512с.

2. Сборник трудов международной конференции (ASSMGT) «TAGUNGBEITÄGE», 18-19 января 2007 г.

3. Пономарев А.Б., Калошина С.В. Об инженерно-геологических условиях строительства г. Перми. Проблемы механики грунтов и фундаментостроения в сложных грунтовых условиях: Тр. междунар. науч.-технич. конф., посвященной 50-летию БашНИИстроя. В 3 т. – Уфа, 2006. - Т.2.