Геотехническое использование свалок твердых бытовых отходов

в качестве оснований

В.Г. Офрихтер. ПНИПУ (Тезисы доклада на Герсевановские чтения – 2016)

1. Анализ современного состояния механики ТБО

2. Комплекс методов исследований ТБО. Особенности лабораторных испытаний ТБО

3. Аналитические модели ТБО

4. Численное моделирование ТБО

5. Рекомендации по геотехническому использованию массивов ТБО  в качестве оснований

1. Современное состояние механики ТБО

Проектирование новых полигонов депонирования ТБО, их ремонт или повторное использование старых либо заброшенных полигонов неизбежно требуют применения правил и закономерностей механики твердых бытовых отходов. Важнейшими проблемами механики ТБО являются:

– статическая и динамическая устойчивость сооружений из ТБО: устойчивость откосов и несущая способность полигонов;

– деформация и осадки сооружений из ТБО: прогноз осадок полигона отходов;

– конструкции в теле полигона: стволы и тоннели, погруженные в мусор;

– конструкции поверх полигона: здания и сооружения на вершине полигона, предназначенные для последующего использования.

По итогам анализа современного состояния механики ТБО они могут рассматриваться как псевдосвязный неводонасыщенный грунтоподобный материал, произвольно армированный волокнами преимущественно в одном горизонтальном направлении

2. Полевые и лабораторные исследования ТБО

2.1. Результаты полевых исследований ТБО

2.1.1. Отбор проб в извлекаемых гильзах

2.1.2. Определение коэффициента Пуассона

2.1.3. Статическое зондирование пьезоконусом

2.1.4. Неразрушающий метод исследования МАПВ

2.1.5. Оценка среднего удельного веса

2.1.6. Построение профиля удельного веса

2.2.Лабораторные исследования

2.2.1. По результатам лабораторных исследований установлены особенности напряженно-деформированного состоянии псевдосвязных неводонасыщенных грунтов, проведена оценка ползучести. Основная фаза этапа уплотнения в псевдосвязных грунтах происходит очень быстро, практически непосредственно при приложении нагрузки, поскольку в таких грунтах поровое давление практически не развивается. Для оценки ползучести был применен метод скоростных уравнений первого порядка.

2.2.2. Оценку деформаций ползучести псевдосвязного грунта необходимо осуществлять, прикладывая нагрузку ступенчато, в соответствии с режимом загружения реального сооружения, поскольку в этом случае деформации развиваются более интенсивно и достигают больших абсолютных значений.

2.2.3. При компрессионных испытаниях ТБО необходимо очень осторожно рассматривать закономерности изменения коэффициента пористости, отдавая предпочтение зависимостям изменения относительной деформации в связи с феноменом сопоставимой прочности частиц ТБО и межчастичных связей, в отличие от грунтов, у которых прочность частиц на порядки превышает прочность межчастичных связей.

3. Аналитические модели ТБО

Для материала ТБО предложены упругая, упруго-пластическая, реологическая модели и уточненная модель биологического разложения.

Условие предельного равновесия для композитного массива твердых бытовых отходов при σ1>σ3 имеет вид (1), а при σ3>σ1 - вид (2)

σ1−σ3−σ0−σ1+σ3+σ0 sinϕ=0                               (1)

σ3−σ1−σ0−σ1+σ3+σ0 sinϕ=0                               (2)

Соотношение между псевдосцеплением и мобилизованными растягивающими напряжениями в армирующей матрице

σ0=2с cosϕ/1+sinϕ                                                   (3)

В составляющих напряжениях условие текучести имеет вид

σx−σz2+4τxz2=σx+σz+σo1+cosecϕ2sin2ϕ          (4)

4. Численное моделирование НДС ТБО

Несмотря на различие физических механизмов механической и биологической ползучести ТБО, внешние механизмы обоих этих процессов подобны, оба процесса являются затухающими во времени и могут быть описаны экспоненциальной зависимостью вида.

εt=εtot1−e−kt                                                      (5)

Параметры уравнения затухания деформаций ползучести устанавливаются по известным методикам.

Это позволяет моделировать процессы биологической ползучести математическими моделями, применяемыми для расчетов механической ползучести слабых грунтов. Одной из хорошо зарекомендовавших себя моделей является известная модель слабого грунта с учетом ползучести (SSC).

Применение модели SSC позволяет выполнять расчет напряженно-деформированного состояния массива отходов с момента начала заполнения полигона вплоть до любого момента времени как в период эксплуатации, так и в послеэксплуатационный период. В связи с тем, что после окончания процессов биологического разложения твердые бытовые отходы ведут себя как псевдосвязный грунт, результаты расчетов имеют практическую ценность в случае использования массивов старых отходов в качестве оснований.

5. Рекомендации по использованию массивов ТБО в качестве оснований

Геотехническими направлениями повторного использования площадок заполненных полигонов могут считаться как увеличение вместимости существующих свалок, так и строительство различных сооружений от парков, скверов и зон отдыха до многоэтажных зданий. Помимо повторного использования территорий, занятых массивами ТБО для целей нового строительства, не менее актуальным является увеличение вместимости существующих свалок по схеме высоконагруженных полигонов.

Степень активного использования территорий, занятых свалками ТБО, классифицируется на три типа, а именно низкая степень  – сельхозугодия и парки, промежуточная степень – невысокие здания и т.д. и высокая степень – средневысотные и высотные здания.

Обобщены критерии безопасного неограниченного функционирования бывших свалок для использования их в качестве оснований.

Рекомендованы основные этапы проектировании

Предложен алгоритм оценки возможности использования полигонов ТБО  в качестве оснований.