Мирсаяпов И.Т. Королева И.В.

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»

Расчетная модель деформирования армированного вертикальными элементами грунтового основания при статических и циклических нагружениях

В современных условиях при строительстве зданий и сооружений тенденция увеличения  нагрузок на грунтовые основания и использование в качестве оснований слабых грунтов способствовали тому, что одним из распространенных способов увеличения несущей способности и уменьшения осадок является вертикальное армирование грунтовых оснований. В целом ряде случаев армированные основания наряду со статическими подвергаются воздействию циклических нагрузок, которые являются основными, определяющими безопасность элементов здания и сооружения.

Армированные грунтовые основания представляют собой комбинацию грунта и армирующих элементов, при этом армирующие элементы меняют условие деформирования основания, ограничивая деформации грунтов как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, повышая общую устойчивость основания в целом.

Грунтовые основания, армированные вертикальными элементами, представляют собой искусственное основание, процесс деформирования которого при нагружении отличается от поведения как естественного, так и свайного основания.

Передача усилий от фундамента на грунтовое основание осуществляется через грунтовую подушку, а вовлечение в работу армирующих элементов – через грунт за счет трения по боковой поверхности.

В системе «плита – грунтовая подушка – грунт армированного основания – армирующие элементы»  при статическом и циклическом нагружениях совместно деформируются материалы с различными прочностными и деформационными свойствами, а также условиями нагружения. При этом деформирование всех элементов системы происходит в связных условиях. Свободному деформированию грунтового основания препятствуют армирующие элементы, а свободное деформирование армирующих элементов ограничивается грунтовым основанием фундаментной плиты. В результате совместного  деформирования происходит перераспределение усилий между элементами армированного основания в процессе статического и циклического нагружений.

Для аналитического описания  процесса несвободного деформирования элементов системы разработаны  уравнения механического состояния грунта и системы «плита – грунтовая подушка – грунт армированного основания – армирующие элементы», а также уравнения равновесия усилий. Совместное решение этих уравнений позволяет получить искомые значения осадок и несущей способности армированного вертикальными элементами основания при циклическом нагружении.

Уравнение механического состояния армированного вертикальными элементами основания разрабатывается на основе рабочей гипотезы, в соответствии с которой сопротивление армированного массива в пределах сжимаемой толщи, основание фундамента складывается из сопротивления трехосному сжатию в средней зоне и сопротивление сдвигу в краевых зонах.

Основываясь на выдвинутой гипотезе о механизме сопротивления, предельное сопротивление армированного грунтового основания складывается из сопротивления  армированного грунтового массива сдвигу в краевых зонах, сопротивления армированного грунтового массива сжатию в средней части.

Прочность армированного грунтового массива сдвигу в краевых зонах складывается из сопротивления изгибу армирующих элементов, пересекающих плоскость скольжения грунта, и сопротивления сжатию грунта под армирующими элементами.

Величина нагрузки, воспринимаемая армированным грунтовым массивом в средней зоне, зависит от условий совместного деформирования грунта и армирующих элементов, и их прочностных и деформационных свойств. В армированном грунтовом массиве армирующий элемент, вследствие его сцепления вдоль по боковой поверхности с окружающим грунтом, становится внутренней связью, препятствующей свободному деформированию грунта.

Разработана расчетная модель осадки армированного грунтового основания с учетом совместного деформирования грунтового массива и армирующих элементов, позволяющая корректно прогнозировать величину вертикальных деформаций.

На основании полученной расчетной модели разработан инженерный метод расчета осадок армированных оснований, в основу которого положен метод послойного суммирования с учетом пространственного напряженно-деформируемого состояния армированного грунтового массива и согласно которому общая осадка армированного основания представляется в виде суммы деформации грунтовой подушки, деформации  массива в пределах армированной зоны и осадки основания ниже зоны армирования.